AUSSCHREIBUNGSTEXT HK Audio SI SERIES CM-6

Professioneller Deckeneinbaulautsprecher mit koaxialer 6,5"/1"-Bestückung für den Einsatz in festinstallierten Beschallungsanlagen.

Der Lautsprecher soll eine hohe Übertragungsqualität von Musik und Sprache, gekennzeichnet durch glatten Amplitudenverlauf, gleichmäßiges Richtverhalten und geringe nichtlineare Verzerrungen, umsetzen.

Der Lautsprecher soll mit einem resonanzhemmenden Stahlrückkammergehäuse und einem magnetisch haftenden, vollflächig aufliegendem Frontgitter mit flachem Rand ausgestattet sein.

Zur Anpassung des Lautsprechers an unterschiedliche Umgebungen muss das Frontgitter sowohl in weißer (RAL 9003) als auch in schwarzer Farbe (RAL 9005) lieferantenseitig verfügbar sein.

Der Lautsprecher soll mit einer koaxialen Anordnung der Hochton- und Tieftonwandler bestückt sein, wobei die mittig angeordnete Hochtonkalotte mit einer abgesetzten Halterung in die Gesamtschallführung eingearbeitet sein soll.

Der Lautsprecher soll einen Übertragungsbereich von 62 Hz bis 20 kHz (-10 dB) abdecken sowie einen Kennschalldruckpegel von 89 dB/1 W/1 m bei einer Nennimpedanz von 8 Ohm erreichen.

Bei einer Nennleistung von 50 W (RMS) bzw. einer Programmbelastbarkeit von 100 W soll ein maximaler Schalldruckpegel von 114 dB/1 m/10 % THD erreicht werden können.

Für den Betrieb an 100/70 V-Anlagen soll der Lautsprecher standardmäßig mit einem eingebauten Übertrager ausgestattet sein, der an seinem größten Leistungsabgriff max. 15 W/100 V überträgt. Ein Drehschalter für die Wahl des jeweiligen Leistungsabgriffs muss werkzeuglos von der Front des Lautsprechers erreich- und bedienbar sein.

Die Ansteuerung des Lautsprechers soll mit passenden Leistungsverstärkern erfolgen, wobei die notwendigen Filterdaten für die akustische Entzerrung für verschiedene, marktübliche DSPs frei zugänglich zur Verfügung gestellt werden müssen.

Der elektrische Anschluss des Anschluss des Lautsprechers soll mit zwei 2-poligen Euroblock-Steckern erfolgen, wobei die Anschlussleitungen sowohl mit gewölbten Kabeldurchführungen geklemmt und/oder mit optionalen PG-Verschrauben zugentlastet werden können.

Für die bauseitige Integration in Deckenabhangsystemen müssen lieferantenseitig optionale C-Ringe und Lastverteilerbrücken verfügbar sein.

Für die Vorhersage von Schallverteilung und STI-Werten müssen Simulationsdaten im GLL-Format (für EASE und/oder EASE EVAC 2) lieferantenseitig verfügbar sein.

Leitfabrikat:

Der Lautsprecher soll das Modell HK Audio SI SERIES CM-6 sein.

Technische Daten HK Audio SI SERIES CM-6

Kenndaten

Konzeption: Deckeneinbaulautsprecher

Gehäuseprinzip: Bassreflex

Belastbarkeit RMS: 50 W (niederohmig), 15 W max. (hochohmig 100 V)

Belastbarkeit Programm: 100 W (niederohmig)

Belastbarkeit Spitze: 200 W (niederohmig)

Belastbarkeit 100 V (5 Leistungsabgriffe): 15 W, 12.5 W, 7,5 W, 5 W

Belastbarkeit 70 V (5 Leistungsabgriffe): 7,5 W, 5 W, 3,8 W, 2,5 W

Nennimpedanz (niederohmig)1): 8 Ohm

Nennimpedanz (hochohmig Leistungsabgriffe)1): 650 Ohm, 900 Ohm, 1300 Ohm, 2000 Ohm

Max. SPL Mittelwert (niederohmig)2): 108 dB

Max. SPL Mittelwert (hochohmig, 15 W-Abgriff)2): 104 dB

Max. SPL Spitze (niederohmig)3): 114 dB

Max. SPL Spitze (hochohmig, 15 W-Abgriff)3): 110 dB

Kennschalldruckpegel 1 W/1 m (niederohmig)4): 89 dB

Trennfrequenz: 3 kHz

Übertragungsbereich -6 dB: 75 Hz - 20 kHz

Übertragungsbereich -10 dB: 62 Hz - 20 kHz

Öffnungswinkel -6 dB (radial)5): 140°

1) Nach EN 60268-5 (Minimalwert nicht kleiner als 80% des Nennwertes)

2) 1 m, 10 % THD @ 100 Hz - 20 kHz, (EN 60268-21), Halbraum

3) 1 m, 10 % THD @ 4,5 kHz, Halbraum

4) 100 Hz - 20 kHz, Halbraum

5) 100 Hz - 10 kHz

Zertifizierungen

Flammhemmendes ABS (IEC 60695-11-10/-20) Klasse V-0/5VB: zertifiziert

Ballwurfsicherheit (DIN 18032-3): nicht spezifiziert

IP-Schutzart (EN 60529): nicht spezifiziert (nur für geschützte Innenbereiche)

Komponenten

Tief-/Mittelton: 6,5" Polypropylen-Lautsprecher mit Ferritmagnet und 1" Schwingspule

Hochton: 1"-Aluminium-Kalottenhochtöner mit Neodym-Magnet und 1"-Schwingspule mit Ferrofluid

Frequenzweiche: Hochpass: 18 dB/Oktave, Tiefpass: 12 dB/Oktave

Horn: Integrierte Schallführungen

Anschlüsse

Eingang: 2-poliger Euroblock-Stecker

Ausgang/Parallelausgang: 2-poliger Euroblock-Stecker, parallel angeschlossen

Amping/Filter Sheets

Filterangaben in Tabellenform zur Frequenzgang-Entzerrung ohne Limiter-Spezifikationen für folgende Plattformen: Biamp Tesira, BSS, Lab.gruppen Lake, Lab.gruppen IPD/IPX, LEA Professional, Linea Research, Marani, Powersoft, QSC Q-SYS, Ram Audio, Symetrix

Mechanische Daten

Montageklammern: 3 x von vorne zugängliche Montageklammern mit max. 40 mm Klemmbereich

Sicherungselemente: 2 x Halterung für Stahlseile-/ketten oder zur Kabelbefestigung

Abdeckplatten: 2 x Abdeckplatte inklusive, mit gebogenen Kabeleinführungen oder mit Loch für PG-Verschraubung

Drehschalter für Leistungsabgriffe: 1 x von vorne zugänglicher Drehschalter zum Überbrücken des Trafos für niederohmigen (8 Ohm-)Betrieb oder für Leistungsabgriffe an 100/70 V

Gehäusematerial: Metallgehäuse mit resonanzarmdämpfender, teilgewölbter Form

Farbe: Schwarzes und weißes Frontgitter im Lieferumfang

Frontgitter: Randloses Design mit magnetischer Befestigung

Optionales Zubehör: C-Ringe und Brücken für Deckenabhangsysteme

Abmessungen (BxHxT): 273 x 177 x 240 mm

Ausschnittdurchmesser: 240 mm (Schablone im Lieferumfang)

Gewicht: 3,75 kg